实验3

- 计数器的设计和应用

- 实验目的

1．理解Verilog HDL语言的设计流程。

2．掌握计算器的逻辑功能原理和应用。

- 实验仪器设备

EDA实验板（台）   万用表  PC机

- 实验内容及结果

1．实验过程及结果记录

- 提供74161的Verilog HDL程序。

- module My74161(clk,ldn,rdn,ep,et,d3,d2,d1,d0,q3,q2,q1,q0,co);

- input clk,ldn,rdn,ep,et,d3,d2,d1,d0;

- output q3,q2,q1,q0,co;

- reg[3:0] Q;

- reg q3,q2,q1,q0,co;

- always @(posedge clk or negedge rdn)

- begin

- if(!rdn)

- Q <=4'b0000;

- else if(!ldn)

- begin Q[3] <= d3;Q[2] <=d2;Q[1] <=d1;Q[0] <=d0; end

- else if((ep == 1'b1)&&(et == 1'b1))

- Q <=Q + 4'b0001;

- end

- always @(Q,et)

- begin

- co <=Q[3] &&Q[2]&&Q[1]&&Q[0]&&et;

- q3 <=Q[3] ;q2 <=Q[2];q1<=Q[1];q0 <=Q[0];

- end

- endmodule

- 提供七段码译码器的Verilog HDL程序。

- module myTwoSeg7(rst_n,clkin,Q7,Q6,Q5,Q4,Q3,Q2,Q1,Q0,dig_sel_n,seg_out);

- input clkin,rst_n;

- input Q7,Q6,Q5,Q4,Q3,Q2,Q1,Q0;

- output [7:0] dig_sel_n,seg_out;

- reg  [7:0] dig_sel_n,seg_out;

- reg clk1ms;

- reg [2:0] cnt8;

- integer cnt20k;

- wire [7:0] value;

- assign value={Q7,Q6,Q5,Q4,Q3,Q2,Q1,Q0};

- function [7:0] seg7;

- input [3:0] data;

- begin

- case(data)

- 0:  seg7= 8'b11000000;

- 1:  seg7= 8'b11111001;

- 2:  seg7= 8'b10100100;

- 3:  seg7= 8'b10110000;

- 4:  seg7= 8'b10011001;

- 5:  seg7= 8'b10010010;

- 6:  seg7= 8'b10000010;

- 7:  seg7= 8'b11111000;

- 8:  seg7= 8'b10000000;

- 9:  seg7= 8'b10010000;

- default: seg7= 8'b11111111;

- endcase

- end

- endfunction

- //20MHZ入1kHZ输出

- always @(posedge clkin or negedge rst_n)

- begin

- if(!rst_n)

- cnt20k <=0;

- else

- begin

- if(cnt20k == 19_999)

- cnt20k <=0;

- else

- cnt20k <= cnt20k + 1;

- if (cnt20k <10_000)

- clk1ms <= 1'b1;

- else

- clk1ms <= 1'b0;

- end

- end

- //counter 8

- always @(posedge clk1ms)

- begin

- if(!rst_n)

- cnt8 <= 0;

- else

- begin

- if(cnt8 >= 7)

- cnt8 <=0;

- else

- cnt8 <= cnt8 + 1;

- end

- end

- //数码管

- always @(cnt8,value,rst_n)

- begin

- if(!rst_n)

- begin    dig_sel_n <= 8'b11111111; seg_out <=8'b11111111; end

- else

- case(cnt8)

- 0:  begin dig_sel_n <= 8'b11111110; seg_out <= seg7(value%10); end

- 1:  begin dig_sel_n <= 8'b11111101; seg_out <= seg7(value/10%10); end

- 2:  begin dig_sel_n <= 8'b11111011; seg_out <= seg7(value/100%10);end

- 3:  begin dig_sel_n <= 8'b11110111; seg_out <= seg7(value/1000%10); end

- 4:  begin dig_sel_n <= 8'b11101111; seg_out <= seg7(value/10000%10); end

- 5:  begin dig_sel_n <= 8'b11011111; seg_out <= seg7(value/100000%10);end

- 6:  begin dig_sel_n <= 8'b10111111; seg_out <= seg7(value/1000000%10);end

- 7:  begin dig_sel_n <= 8'b01111111; seg_out <= seg7(value/10000000%10); end

- default:

- begin dig_sel_n <= 8'b11111111; seg_out <= 8'b11111111; end

- endcase

- end

- endmodule

- 画出采用LED验证27进制计数器的电路原理图，并给出仿真波形图截图。

- 画出采用数码管验证27进制计数器的电路原理图。

- 实验总结

包括实验中遇到的问题，如何解决遇到的问题；实验后的认识和感悟等。

不知道如何设计七段码译码器，通过看书查阅资料。理解了Verilog HDL语言的设计流程。掌握了计算器的逻辑功能原理和应用。