实验1

译码器及其应用

- 实验目的

1．理解Verilog HDL语言的设计流程。

2．掌握译码器的逻辑功能及应用。

- 实验仪器设备

EDA实验板（台）、PC机

- 实验内容及结果

- 采用自己设计的74138，用原理图方式或者直接验证74138逻辑功能，视频中有详细步骤。将E1,E2,E3和地址输入端A2、A1、A0和拨码开关相接，输出端连接到LED指示灯。画出自己设计的电路图，给出引脚锁定表。拨动逻辑开关，按表2-2测试功能，并记录测试结果。

- （1）Verilog HDL语言源代码

- module decoder38(A2,A1,A0,E1,E2N,E3N,Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0);

- input A2,A1,A0,E1,E2N,E3N;

- output Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0;

- reg Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0;

- wire E = E1 & (!E2N) & (!E3N);

- wire [2:0] A = {A2,A1,A0};

- always  @(E,A)

- begin

- if(E)

- case(A)

- 3'b000:begin Y7=1'b1; Y6=1'b1; Y5=1'b1; Y4=1'b1; Y3=1'b1; Y2=1'b1; Y1=1'b1; Y0=1'b0;end

- 3'b001:begin Y7=1'b1; Y6=1'b1; Y5=1'b1; Y4=1'b1; Y3=1'b1; Y2=1'b1; Y1=1'b0; Y0=1'b1;end

- 3'b010:begin Y7=1'b1; Y6=1'b1; Y5=1'b1; Y4=1'b1; Y3=1'b1; Y2=1'b0; Y1=1'b1; Y0=1'b1;end

- 3'b011:begin Y7=1'b1; Y6=1'b1; Y5=1'b1; Y4=1'b1; Y3=1'b0; Y2=1'b1; Y1=1'b1; Y0=1'b1;end

- 3'b100:begin Y7=1'b1; Y6=1'b1; Y5=1'b1; Y4=1'b0; Y3=1'b1; Y2=1'b1; Y1=1'b1; Y0=1'b1;end

- 3'b101:begin Y7=1'b1; Y6=1'b1; Y5=1'b0; Y4=1'b1; Y3=1'b1; Y2=1'b1; Y1=1'b1; Y0=1'b1;end

- 3'b110:begin Y7=1'b1; Y6=1'b0; Y5=1'b1; Y4=1'b1; Y3=1'b1; Y2=1'b1; Y1=1'b1; Y0=1'b1;end

- 3'b111:begin Y7=1'b0; Y6=1'b1; Y5=1'b1; Y4=1'b1; Y3=1'b1; Y2=1'b1; Y1=1'b1; Y0=1'b1;end

- default: begin Y7=1'b1; Y6=1'b1; Y5=1'b1; Y4=1'b1; Y3=1'b1; Y2=1'b1; Y1=1'b1; Y0=1'b1;end

- endcase

- else begin Y7=1'b1; Y6=1'b1; Y5=1'b1; Y4=1'b1; Y3=1'b1; Y2=1'b1; Y1=1'b1; Y0=1'b1;end

- end

- endmodule

- （2）74138逻辑功能的验证

表2-2  74138功能表

| 输入 |  |  |  |  | 输出 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | E2+E3 | A2 | A1 | A0 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3．类似上述验证74138逻辑功能的实验步骤，用74138实现逻辑函数Z。也即使用已经设计好的74138器件，用原理图方式实现如下逻辑函数Z, 其中7420为四输入与非门，可以像放置input和output引脚一样，直接输入7420即可找到，然后直接引用库中已有的此器件，也可以自行设计一个四输入与非门（步骤同设计74138一样）。

, 实现该逻辑函数的电路原理图如图2-3所示，参考该图画出自己设计的电路图，并将测试结果记录在表2-3中。

表2-3 逻辑函数Z的真值表

| 输入 |  |  |  |  | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | E2+E3 | A | B | C |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- 实验总结

遇到的问题：设置引脚时，不太明确该如何设置哪一个。

如何解决：通过查看电路板图或电路板上的标注。

实验后的认识和感悟：更了解74138的构造及应用。