考场              班级                 姓名                 学号

装订线                                        装订线                                       装订线

山东建筑大学试卷                                                            共 3 页第1页

| 2016 至 2017 学年第 1 学期 考试时间： 120 分钟 课程名称： 计算机网络A （ B ）卷 考试形式：（闭卷） 年级： 2014 专业： 网络工程 ；层次：（本科） 题号; 一; 二; 三; 四; 总分. 分数. 注意：1. 将所有题目的答案写在后面的答题纸上，否则不得分！ 2. 1K=1000=103， 1M=1000000=106， 1G=1000000000=109 一、单项选择题（30分，每小题2分） - 下面哪个协议层次不属于TCP/IP模型，而属于OSI参考模型( )。 - 应用层 B. 传输层 C. 会话层 D. 链路层 - 考虑电路交换网络。假设两端系统之间建立连接，耗时T秒，传输路径包含Q条链路，数据传输速率为R(单位：bps)，每条链路的传播延迟为dprop,发送端有F位的数据要传输。从发送端发送第一位数据开始，到目标端完整地接收到所有的数据为止，中间经历的时间 (单位：秒)为( )。 - T+F/R + Qdprop B. T+F/R + (Q-1)dprop - T+ Qdprop D. T + (Q-1)dprop - 关于时分复用信道的描述，哪个是正确的？( ) A. 即使有结点有数据要发送，信道也可能会处于空闲状态. B. 发送者和接收者的时钟不要求保持同步. C. 数据传输可能经历排队延迟. D. 当信道利用率比较高时，某个发送方可能完全无法使用信道. - SMTP是Internet电子邮件系统的应用层协议，运行在( )上, 服务端的默认工作端口为( )。 A. TCP 80 B. TCP 25 C. UDP 25 D. TCP 21 - DNS资源记录的结构是个四元组｛Name, Value, Type, TTL｝。当Type=NS时，Name是( )。 | A. 主机名 B.主机IP地址 C.域名 D. 名字服务器IP地址 - 关于HTTP Cookie机制的组成，不正确的是( )。 - 服务端在HTTP响应消息中携带Set-Cookie头部行 - 客户端在HTTP请求消息中携带Cookie头部行 - 服务端系统中保存的Cookie文件 - 服务端中的后端数据库 - UDP接收方在收到一个段(Segment)后，需要根据( )信息将段中的数据交给某个Socket。 - 源端口号和目的端口号 B. 源IP地址和源端口号 - 目的IP地址和目的端口号 - 源IP地址、源端口号、目的IP地址和目的端口号 - 主机A与主机B之间已经建立了TCP 连接，A有大量数据要发送。假设A向B发送的第一个和第二分组的序号分别为92和100，主机B在收到分组后立即返回确认(ACK)，如下图所示。请问，序号X4等于( )。 主机A 主机B 定时器超时 序号=92, 8字节数据 序号=100, 20字节数据 ACK=X1 序号=X3 序号=X4 定时器超时 ACK=X2 - 92 B. 100 C. 110 D. 120 - 选择性重传(SR)是一种流水线差错恢复机制。假设某时刻接收方期望接收的分组序号RcvBase=100，窗口大小N=10。此时，如果收到了序号为100的分组，准确给出接收方应采取动作的是( )。 |
| --- | --- |

姓名                 学号

装订线                                        装订线                                       装订线

山东建筑大学试卷                                                            共 3 页第2页

| - 送NAK，窗口不动 B. 发送ACK，窗口不动 - 发送ACK，窗口滑动 D. 以上都不正确 - 某主机的IP地址为180.80.77.55/26, 则该主机所在网络的网络地址为( )。 A. 180.80.76.0 B. 180.80.77.0 C. 180.80.77.255 D. 180.80.79.128 - 下面关于Ethernet的描述中，( )是正确的。 A. Ethernet使用的CRC检错机制不能保证检测出所有可能的错误。 B. Ethernet网络中的结点有数据要发送时，就会构造并发送Frame，然后侦听信道状态。若信道忙，则进入指数后退。 C. Ethernet交换机转发表的的内容必须由管理人员手工配置。 D. Ethernet网卡会将所有接收到并且没有错误的Frame交给网络层处理. - 下图中，位于中间的设备名字是( )。 应用层 传输层 网络层 链路层 物理层 应用层 传输层 网络层 链路层 物理层 链路层 链路层 网络层 物理层 链路层 A．交换机 B. 路由器 C. 集线器 D. 以上均不是 - 当向MTU为1500字节的链路发送一个长4000字节的IP数据报(头部中没有选项(options)字段)时，产生的分片数量和最后一片的片偏移(Offset)字段值分别是( )。 - 2, 1480 B. 3, 185 C. 2, 2960 D. 3, 370 - 某链路层交换机从输入端口X收到了一个目的MAC地址为dd-dd-dd-dd-dd-dd的帧。交换机将查找本地交换表，确定转发帧的出口链路。如果交换表中没有该MAC地址对应的表项，则( )。 | A. 向所有其他端口广播该帧 B. 丢弃该帧 C. 向某个端口转发该帧 D. 以上均不正确 - 假设在一个采用 CSMA/CD的网络中，传输介质是一根完整的电缆，该网络的数据传输速率为 1Gbps，电缆的信号传播速度为 200000km/s，网络中相距最远两个结点之间的距离为10km。假设，结点收到冲突信号时能马上检测出冲突的发生。为了检测出所有可能的冲突，最小帧长L至少应为( )。 A.1500字节 B. 12500位 C.12500字节 D.12400字节 二、简答题(40分，需要计算的必须写出计算过程) - (4分)端到端原则(end to end principle)在Internet设计与实现中发挥了重要的指导作用。举出端到端原则的两种实例并简单解释。 - (6分) Internet电子邮件系统有哪几部分组成？各自的作用是什么？简单描述Alice给Bob撰写并发送一份电子邮件的步骤。 - (6分)某局域网络的用户每秒发送750个HTTP请求消息，每个请求消息长1000位。假设该局域网出口链路的传输速率为1.5Mbps，不考虑从外部Web服务器返回的HTTP 响应消息（即，对象极小）。请回答下面的问题： - 出口Internet链路的利用率是多少？ - 网络管理人员比较担心数据在默认网关中的排队延迟，希望将链路利用率降为30%，需要将链路的传输速率提升为多少？ - 降低链路利用率可以采用在局域网络设置Web Cache的方法。如果希望将链路利用率降为30%，则Web Cache的命中率需要达到多少？ - (4分)假设某单位从地址注册管理机构申请了地址前缀202.194.86.192/26。请回答下面的问题： - 该网络的网络地址(点分十进制形式)。 - 该网络的子网掩码是什么？ - 该网络的广播地址是什么？ - 该网络可以分配给接口使用的IP地址范围。 - (4分)分组到达路由器后，路由器检查分组目标地址，查找转发表确定出口，然后向下一跳路由器转发分组。路由器向下一跳路由器转发分组前必须修改分组的哪些头部字段(网络层和链路层PDU)？ |
| --- | --- |

姓名                 学号

装订线                                        装订线                                       装订线

山东建筑大学试卷                                                            共 3 页第3页

| - (6分)在差错、丢包链路中实现可靠数据传输的机制有哪些？各自的作用是什么？ - (4分)某ISP从地址分配机构申请到了200.156.128.0/22的地址段，现有A、B、C、D共四个单位通过该ISP接入Internet。假设，ISP将拥有的全部IP地址平均分配给四个单位。给出一种地址分配方案，写出四个单位网络的网络地址、可供使用的IPv4地址数量。 - (6分) 分析有时隙ALOHA(slotted ALOHA)的效率问题。假设网络中共有三个结点，每个结点都有大量分组需要发送，结点在任意时隙发送数据的概率为p。 - 一个时隙(slot)是成功时隙(当且仅当只有一个结点发送数据)的概率。 - p取何值时一个时隙是成功时隙的概率最大？ - 一个时隙是成功时隙概率的最大值是多少？ 三、(10分) 如下图所示网络，所有结点均以被正确地配置了IP地址、子网掩码、默认网关等信息。假设所有主机、路由器的ARP表都为空。 E6-E9-00-17-BB-4B 111.111.111.110 222.222.222.221 88-B2-2F-54-1A-0F R CC-49-DE-D0-AB-7D 111.111.111.112 111.111.111.111 74-29-9C-E8-FF-55 A 1A-23-F9-CD-06-9B 222.222.222.220 222.222.222.222 49-BD-D2-C7-56-2A B - (6分)给出主机A向主机B发送一个IP数据分组过程中涉及到的所有消息(包括IP分组、ARP分组)。 - (4分)IP分组被封装在Frame中。假设发送方已知IP分组的目标IP地址，封装IP分组的Frame的目标MAC地址在什么情况下是默认网关的MAC地址？什么情况下是目标主机的MAC地址？ | 四（20分）考虑如下某TCP连接拥塞窗口随时间变化的图形, 其中纵轴为发送方的窗口尺寸(单位：字节)，横轴为时间(单位：秒)。下面将要求你回答当发送方连续发送数据时发生什么情况才会使得发送方的窗口尺寸出现如此的形状。假设发送方和接收方之间TCP连接的RTT(折返时间)固定不变。 窗口尺寸 时间(秒) A B C D 1 0 - (6分)图中A、C和D点处，发送方的拥塞窗口开始下降。指出上面三点处分别了发生什么事件？为什么？ - (4分)假设该TCP连接的MSS为1000字节，t=0时发送方开始尝试建立TCP连接，经过三次握手后连接建立成功。假设发送方可以瞬间就把窗口内的所有数据发送完成。因此，只需要考虑数据的传播延迟，忽略发送方发送数据到链路中所需的时间。假设A点的发生时刻为t=1秒，并且发送方已经向网络发送了15000字节数据。则，该TCP连接的RTT是多少？ - (2分)B点处，拥塞窗口是多大？假设在B点处发送方收到了新的ACK。 - (4分)假设该TCP连接的RTT=200ms。如果C发生在B点的2秒后。则，C点时发送方的拥塞窗口是多大？ - (4分)假设D点时，发送方的拥塞窗口为16000字节，但随后将自己的窗口变为了1000字节。此后，需要多少个RTT，发送方的拥塞窗口才能增大到16000字节(假设D点以后没有再次重传分组，且发送方收到的ACK都不是重复的)? |
| --- | --- |