山东建筑大学计算机科学与技术学院实验报告

班级：	   计科211       姓名：	  张梓良    学号：	 202111110282     实验成绩：

课程名称：	    计算机组成原理       同组者： 孙祥杰、邹元林     实验日期：    2023.5.9

实验3数据通路设计实验

一、实验学时

4学时

二、实验目的

（1）理解总线的概念及特性。

（2）掌握数据通路的传输控制特性。

三、实验环境

硬件资源：PC机或笔记本电脑，康芯实验箱；软件资源：Quartus17.1。

四、实验原理

（1）总线的基本概念

总线是多个系统部件之间进行数据传输的公共通路，是构成计算机系统的骨架。借助总线连接，计算机在系统各部件之间实现传送地址、数据和控制信息的操作。所谓总线就是指能为多个功能部件服务的一组公用信信线。

数据输入开关

地址寄存器

AR

存储器

RAM

数码管

LED

寄存器

Reg

KEYsel

ARsel

clkin

W/R

LEDsel

W/R

R0-B

REGsel

总线

图3-1  数据通路实验传输框图

（2）实验原理

实验所用传输框图如图3-1所示。它将几种不同的设备挂在总线上，有存储器、输入设备、输出设备、寄存器。这些设备在传统的系统中需要有三态输出控制，然而在FPGA的内部没有三态输出控制结构，因此必须采用总线输出多路开关结构加以控制。按照传输要求恰当有序地控制它们，就可以实现总线信息传输。

五、实验结果

1.实验电路图

图3-2 实验电路图

- 实验电路如图3-2所示。与总线连接的基本部件有：输入设备INPUT[7..0]可输入8位数据、输入数据暂存寄存器REG(74273b)、SRAM(RAM3A)存储器容量为256×8B、地址寄存器AR(74273b:AB[7..0])和输出寄存器REG(74273b:LED[7..0]以及通用寄存器REG(74273:R[7..0])。

- 输入设备（开关）、地址锁存器、静态SRAM、寄存器、输出设备（显示）连在总线上；由于FPGA上的由多选器选中其中一路数据送入数据；

- 输入设备（K7-K0开关）的选通信号INCTL信号；

地址锁存器的锁存信号ARCTL；存储器SRAM的写使能WREN=1允许写，WREN =0禁止写，允许读；读写脉冲MCTL；

寄存器的锁存信号REGCTL；

输出设备（显示）的锁存信号LEDCTL。

仿真波形图如下：

图3-3 仿真波形图

3.试验平台验证结果

引脚的设定，如下

图3-4 引脚绑定图1

图3-5 引脚绑定图2

按设置的引脚在实验箱上用线路配套连接，在quartus平台上进行编译与实验板子连接，在实验箱上进行操作。

六、实验讨论与总结

（1）如何向 RAM 中输入多个数据，并在输出设备 OUTPUT 上显示这些数据？

分别把数据输入，然后再用控制信号产生不同的脉冲将数据存入RAM中，然后再用相同的脉冲将数据读处来。

先将一个地址输入INPUT，INCTL来一个上升沿，ARCTL来一个上升沿，将地址存入寄存器，然后将要存入的数据输入INPUT，INCTL来一个上升沿，WREN输入1，MCTL来一个上升沿，将数据写入寄存器。修改数据和地址重复上述操作，将 3 个数据写入 RAM 的不同地址中。WREN输入0，将上述地址输入INPUT，INCTL来一个上升沿，ARCTL来一个上升沿，SEL输入01，将结果在输出设备显示。

（2）传输过程中是否会在总线上发生数据冲突？

可能会。若指令设计不当，可能会出现总线竞争或冲突的风险。

总结：1、通过本次实验的学习，我更加深刻地理解了数据通路的功能作用，通过实验的仿真调试和对电路原理图的学习，将它的工作过程牢记于心。

2、本次实验的学习，提高了我的动手实操能力，绑定引脚，将电路模块编译后下载到实验箱上，进行了调试，预期效果与仿真波形一致，在小组成员共同的努力以及老师的指导下，我们顺利完成了本次实验，总的来说，此次实验受益匪浅。